# DAFTAR KOMPONEN LENGKAP

Smart Greenhouse IoT

ESP32-S3-N16R8 Soldered

Dokumen Teknis | Versi 1.0 | April 2026

13525004@std.stei.itb.ac.id

# 1. Microcontroller

| Nama | ESP32-S3-N16R8 Soldered Development Board |
| --- | --- |
| Chip | ESP32-S3 (Xtensa LX7 Dual-Core 240MHz) |
| Flash | 16MB |
| PSRAM | 8MB (Octal SPI) |
| SRAM | 512KB |
| WiFi | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
| Bluetooth | BLE 5.0 |
| USB | USB-OTG native (tanpa chip UART eksternal) |
| GPIO | 45 pin |
| Operating Voltage | 3.3V logic, 5V input via VIN/USB |
| Jumlah | 1 buah |
| Keyword Shopee | ESP32-S3-N16R8 development board |
| Est. Harga | Rp 90.000 - 140.000 |
| Catatan | Pastikan yang N16R8 (bukan N8R2 atau N4R2). Cek tulisan di chip module. Board ESP32-S3 DevKitC generic juga kompatibel. |

# 2. Sensor Cahaya

| Nama | Light Intensity Sensor Module |
| --- | --- |
| Module | GY-302 |
| Chip | BH1750FVI (ROHM) |
| Interface | I2C (SDA + SCL) |
| I2C Address | 0x23 (default, ADDR pin floating) |
| Range | 1 - 65.535 lux |
| Resolusi | 1 lux |
| Operating Voltage | 3.3V - 5V |
| Arus | 0.12mA |
| Pin Module | VCC, GND, SDA, SCL, ADDR |
| Jumlah | 1 buah |
| Keyword Shopee | BH1750 GY-302 sensor cahaya |
| Est. Harga | Rp 8.000 - 15.000 |
| Catatan | Beli yang module GY-302 (PCB biru/ungu kecil). Sudah ada regulator onboard, aman di 3.3V. |

# 3. Sensor Suhu & Kelembapan

| Nama | Temperature & Humidity Sensor Module |
| --- | --- |
| Module | DHT11 Module (3-pin, PCB mount) |
| Chip | DHT11 (Aosong) |
| Interface | Single-wire digital (1 data pin) |
| Range Suhu | 0 C - 50 C (akurasi +/- 2 C) |
| Range Kelembapan | 20% - 90% RH (akurasi +/- 5%) |
| Sampling Rate | 1 reading per detik (max) |
| Operating Voltage | 3.3V - 5.5V |
| Arus | 0.5 - 2.5mA |
| Pin Module | VCC, DATA, GND (3 pin) |
| Jumlah | 1 buah |
| Keyword Shopee | DHT11 module 3 pin |
| Est. Harga | Rp 8.000 - 15.000 |
| Catatan | WAJIB beli yang module 3-pin (sudah ada pull-up resistor 10K ohm di PCB). JANGAN beli yang komponen telanjang 4-pin. |

# 4. Sensor Hujan

| Nama | Raindrop Detection Sensor Module |
| --- | --- |
| Module | MH-RD Rain Sensor + LM393 Comparator Board |
| Terdiri dari | 2 bagian: (1) Rain detection plate (PCB terbuka), (2) Control board (LM393) |
| Chip Comparator | LM393 (Texas Instruments) |
| Output Digital (DO) | HIGH = tidak hujan, LOW = hujan (default, adjustable via potensiometer) |
| Output Analog (AO) | 0V - VCC (TIDAK DIPAKAI - bahaya untuk ESP32 ADC yang max 3.3V) |
| Sensitivity | Adjustable via potensiometer onboard |
| Operating Voltage | 3.3V - 5V |
| Arus | ~15mA |
| Pin Module | VCC, GND, DO, AO |
| Jumlah | 1 set (plate + control board + kabel penghubung) |
| Keyword Shopee | raindrop sensor module LM393 |
| Est. Harga | Rp 10.000 - 18.000 |
| Catatan | Yang dipakai HANYA pin DO (digital output). Pin AO JANGAN disambung ke ESP32 - output bisa mencapai 5V, melebihi batas ADC 3.3V ESP32 dan bisa merusak pin. |

# 5. Servo Motor (Aktuator Atap Louver)

| Nama | High Torque Metal Gear Servo Motor |
| --- | --- |
| Model | MG996R |
| Merk Umum | TowerPro MG996R (atau klon kompatibel) |
| Jenis Gear | Metal gear (bukan plastik) |
| Torsi | 10 kg.cm (4.8V) / 11 kg.cm (6V) |
| Sudut Rotasi | 0 - 180 derajat |
| Operating Voltage | 4.8V - 7.2V |
| Arus Jalan (running) | 500 - 900mA |
| Arus Stall (macet) | ~2.5A |
| Sinyal | PWM, menerima logic 3.3V dari ESP32 |
| Kecepatan | 0.17 detik / 60 derajat (pada 4.8V) |
| Kabel | 3 wire: Merah (VCC), Coklat (GND), Oranye (Signal) |
| Konektor | JR/Futaba 3-pin standard |
| Jumlah | 1 buah |
| Keyword Shopee | MG996R servo motor metal gear |
| Est. Harga | Rp 35.000 - 55.000 |
| Catatan | Power WAJIB dari adaptor 5V langsung, BUKAN dari pin ESP32. Pin 5V ESP32 max ~500mA, servo butuh sampai 2.5A. Pastikan beli MG996R (metal gear), bukan SG90 (plastik gear, torsi kecil - tidak kuat buka atap). |

# 6. Adaptor Power Supply (AC to DC)

| Nama | AC-DC Switching Power Adapter |
| --- | --- |
| Input (colokan listrik) | AC 100-240V 50/60Hz (universal, cocok PLN Indonesia 220V) |
| Output (ke rangkaian) | DC 5V 3A (3000mA / 15 Watt) |
| Konektor Output | Jack DC barrel 5.5mm x 2.1mm (center positive) |
| Regulasi | Regulated (output stabil 5V) |
| Proteksi | Over-current, over-voltage, short-circuit protection |
| Bentuk Fisik | Seperti charger laptop kecil - colokan 2 pin ke stopkontak, keluar kabel dengan ujung jack DC bulat |
| Jumlah | 1 buah |
| Keyword Shopee | adaptor DC 5V 3A jack 5.5mm |
| Est. Harga | Rp 20.000 - 35.000 |
| Catatan | WAJIB 5V 3A minimum. Budget arus: ESP32 ~250mA + Servo ~2500mA peak = 2750mA, jadi 3A minimum. Pastikan regulated (output stabil), bukan adaptor abal-abal yang output bisa naik ke 6-7V. |

# 7. Jack DC Female to Screw Terminal

| Nama | DC Power Jack Female Adapter to Screw Terminal |
| --- | --- |
| Ukuran Jack | 5.5mm x 2.1mm (match dengan adaptor di atas) |
| Output | 2 screw terminal (+ dan -) |
| Fungsi | Mengkonversi jack DC bulat dari adaptor menjadi 2 kabel yang bisa masuk breadboard via jumper wire |
| Cara Pakai | Colok jack DC adaptor ke lubang female, lalu sambung kabel jumper ke 2 screw terminal (+ dan -) |
| Jumlah | 1 buah |
| Keyword Shopee | jack DC female 5.5mm screw terminal |
| Est. Harga | Rp 3.000 - 5.000 |
| Catatan | Tanpa komponen ini, Anda harus memotong kabel adaptor (tidak direkomendasikan). Ini solusi bersih dan aman. |

# 8. Kabel USB Data

| Nama | USB Data Cable |
| --- | --- |
| Tipe Konektor | USB-C to USB-A (board ESP32-S3 Soldered biasanya USB-C) |
| Panjang | 1 meter (cukup untuk dari laptop ke breadboard) |
| Fungsi | (1) Upload firmware dari PC/laptop ke ESP32, (2) Serial Monitor untuk debugging |
| Jumlah | 1 buah |
| Keyword Shopee | kabel USB C data 1 meter |
| Est. Harga | Rp 8.000 - 15.000 |
| Catatan | KRITIS: Harus kabel DATA, bukan charge-only. Banyak kabel HP murah yang charge-only (tidak ada jalur data di dalamnya). Cara test: colok ESP32 ke PC, buka Device Manager, harus muncul COM port baru. Kalau tidak muncul = kabel charge-only, ganti kabel. |

# 9. Kabel Jumper Male-to-Male

| Nama | Dupont Jumper Wire Male-to-Male |
| --- | --- |
| Panjang | 20cm |
| Isi | 40 pcs per set (berbagai warna: merah, hitam, kuning, hijau, biru, dll) |
| Fungsi | Menghubungkan antar lubang di breadboard, atau dari pin ESP32 ke breadboard power rail |
| Jumlah | 1 set (40 pcs) |
| Keyword Shopee | kabel jumper male male 20cm 40pcs |
| Est. Harga | Rp 8.000 - 12.000 |
| Catatan | Kedua ujung berupa pin tajam (male). Gunakan warna berbeda untuk membedakan jalur: merah = 5V, hitam = GND, warna lain = sinyal. |

# 10. Kabel Jumper Male-to-Female

| Nama | Dupont Jumper Wire Male-to-Female |
| --- | --- |
| Panjang | 20cm |
| Isi | 40 pcs per set (berbagai warna) |
| Fungsi | Menghubungkan dari sensor module yang memiliki pin header (male) ke lubang breadboard |
| Jumlah | 1 set (40 pcs) |
| Keyword Shopee | kabel jumper male female 20cm 40pcs |
| Est. Harga | Rp 8.000 - 12.000 |
| Catatan | Satu ujung pin (male), satu ujung lubang (female). Dipakai untuk menyambung sensor seperti BH1750, DHT11, rain module ke breadboard. |

# 11. Breadboard

| Nama | Solderless Breadboard |
| --- | --- |
| Ukuran | Full-size, 830 tie points |
| Dimensi | ~165mm x 55mm |
| Bus Power | 2 rail (+ dan -) di setiap sisi, total 4 rail |
| Fungsi | Tempat merakit rangkaian elektronik tanpa perlu solder. Lubang-lubang di dalamnya terhubung secara internal sesuai baris/kolom. |
| Jumlah | 1 buah |
| Keyword Shopee | breadboard 830 point |
| Est. Harga | Rp 12.000 - 20.000 |
| Catatan | Beli yang 830 tie points (full-size). Jangan yang 400 (half-size) - tidak cukup lebar untuk ESP32 DevKit + semua sensor. |

# 12. Capacitor Elektrolit

| Nama | Electrolytic Capacitor |
| --- | --- |
| Nilai | 470 uF (microfarad) |
| Tegangan Max | 16V (lebih dari cukup untuk rangkaian 5V) |
| Polaritas | POLARIZED - kaki panjang = positif (+), kaki pendek = negatif (-), ada strip putih di body = sisi negatif (-) |
| Fungsi | Menyimpan energi sesaat untuk meng-buffer lonjakan arus ketika servo mulai bergerak. Tanpa capacitor, lonjakan arus servo bisa menyebabkan voltage drop yang membuat ESP32 restart. |
| Posisi Pemasangan | Dipasang sedekat mungkin dengan sambungan kabel power servo (VCC dan GND servo) |
| Jumlah | 1 buah |
| Keyword Shopee | capacitor elektrolit 470uF 16V |
| Est. Harga | Rp 2.000 - 5.000 |
| Catatan | PERINGATAN: Polaritas JANGAN terbalik. Kaki panjang (+) ke jalur +5V, kaki pendek (-) ke jalur GND. Jika terbalik, capacitor bisa meledak kecil dan mengeluarkan gas/cairan. |

# 13. LED Merah 5mm

| Nama | LED (Light Emitting Diode) |
| --- | --- |
| Warna | Merah |
| Ukuran | 5mm diameter (standard through-hole) |
| Forward Voltage | ~2.0V |
| Forward Current | 20mA (max) |
| Fungsi | Indikator warning saat terjadi anti-oven effect (atap tertutup karena hujan tapi suhu di dalam greenhouse lebih dari 33 C). LED akan berkedip sebagai tanda peringatan. |
| Identifikasi Kaki | Kaki panjang = Anoda (+), kaki pendek = Katoda (-). Jika sudah dipotong, lihat bagian dalam LED: sisi kecil = anoda, sisi lebar = katoda. |
| Jumlah | 2 buah (1 dipakai, 1 cadangan jika rusak) |
| Keyword Shopee | LED 5mm merah |
| Est. Harga | Rp 500 - 1.000 per pcs |
| Catatan | LED WAJIB dipasang bersama resistor 220 ohm (komponen nomor 14). Tanpa resistor, arus terlalu besar dan LED langsung terbakar. |

# 14. Resistor 220 Ohm

| Nama | Resistor Carbon Film |
| --- | --- |
| Nilai | 220 Ohm |
| Kode Warna | Merah - Merah - Coklat - Emas (4 gelang) |
| Toleransi | +/- 5% (ditandai gelang emas di ujung) |
| Daya | 1/4 Watt (standard, ukuran kecil) |
| Fungsi | Membatasi arus yang mengalir ke LED. Perhitungan: (3.3V - 2.0V) / 220 Ohm = ~6mA. Ini aman untuk LED (max 20mA) dan untuk pin GPIO ESP32 (max 40mA). |
| Cara Pasang | Dipasang seri antara pin GPIO ESP32 dan kaki anoda (+) LED. Resistor tidak punya polaritas, boleh dibalik. |
| Jumlah | 2 buah (1 dipakai, 1 cadangan) |
| Keyword Shopee | resistor 220 ohm 1/4W |
| Est. Harga | Rp 500 - 1.000 per pack |

# 15. Terminal Block (Opsional)

| Nama | PCB Screw Terminal Block |
| --- | --- |
| Pin | 2-pin |
| Pitch | 5.08mm (standard) |
| Fungsi | Sambungan power yang lebih rapi dan kuat dari jumper wire biasa. Cocok untuk jalur arus besar seperti power servo. Kabel dimasukkan lalu dikunci dengan sekrup kecil. |
| Jumlah | 2 buah |
| Keyword Shopee | terminal block 2 pin PCB 5mm |
| Est. Harga | Rp 1.500 - 2.500 per pcs |
| Catatan | Opsional tapi direkomendasikan. Jumper wire biasa sudah cukup untuk prototyping, tapi terminal block lebih aman untuk jalur arus tinggi. |

# RINGKASAN TOTAL KOMPONEN

| No | Komponen | Qty | Est. Harga (IDR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32-S3-N16R8 Soldered | 1 | 90.000 - 140.000 |
| 2 | BH1750 GY-302 (Sensor Cahaya) | 1 | 8.000 - 15.000 |
| 3 | DHT11 Module 3-pin (Suhu & Humidity) | 1 | 8.000 - 15.000 |
| 4 | Rain Sensor MH-RD + LM393 | 1 set | 10.000 - 18.000 |
| 5 | Servo MG996R (Metal Gear) | 1 | 35.000 - 55.000 |
| 6 | Adaptor DC 5V 3A (AC 220V to DC 5V) | 1 | 20.000 - 35.000 |
| 7 | Jack DC Female Screw Terminal | 1 | 3.000 - 5.000 |
| 8 | Kabel USB-C Data (bukan charge-only) | 1 | 8.000 - 15.000 |
| 9 | Jumper Male-Male 20cm (40pcs) | 1 set | 8.000 - 12.000 |
| 10 | Jumper Male-Female 20cm (40pcs) | 1 set | 8.000 - 12.000 |
| 11 | Breadboard 830 point (full-size) | 1 | 12.000 - 20.000 |
| 12 | Capacitor 470uF 16V | 1 | 2.000 - 5.000 |
| 13 | LED Merah 5mm | 2 | 1.000 - 2.000 |
| 14 | Resistor 220 Ohm 1/4W | 2 | 500 - 1.000 |
| 15 | Terminal Block 2-pin (opsional) | 2 | 3.000 - 5.000 |

TOTAL ESTIMASI: Rp 216.500 - Rp 355.000

# CATATAN PENTING

Adaptor: Input AC 220V (colok ke stopkontak PLN biasa) menghasilkan output DC 5V 3A. Bentuknya seperti charger laptop kecil dengan ujung jack DC bulat.

Servo MG996R: Power WAJIB langsung dari adaptor 5V, BUKAN dari pin ESP32. Pin 5V ESP32 max ~500mA, sedangkan servo butuh sampai 2.5A saat stall.

Rain Sensor: Pakai HANYA pin DO (digital). Pin AO (analog) JANGAN PERNAH disambung ke ESP32. Output AO bisa mencapai 5V dan akan merusak pin ADC ESP32 yang max 3.3V.

Capacitor 470uF: Polaritas jangan terbalik. Kaki panjang (+) ke jalur +5V, kaki pendek (-) ke jalur GND. Terbalik bisa meledak kecil.

Kabel USB: HARUS yang data, bukan charge-only. Cara test: colok ke PC, buka Device Manager, harus muncul COM port baru.

Semua Sensor: Dipower dari pin 3.3V ESP32. JANGAN power sensor dari jalur 5V.

Common Ground: GND adaptor, GND ESP32, GND semua sensor, dan GND servo HARUS semua terhubung ke satu titik GND yang sama. Tanpa common ground, sinyal akan kacau.

DHT11: Beli yang MODULE 3-pin (sudah ada PCB + pull-up resistor). Jangan beli yang komponen telanjang 4-pin.

# PIN ASSIGNMENT - ESP32-S3-N16R8

| Pin ESP32-S3 | Terhubung Ke | Tipe Sinyal | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO8 (SDA) | BH1750 SDA | I2C Data | Default I2C SDA pada ESP32-S3 |
| GPIO9 (SCL) | BH1750 SCL | I2C Clock | Default I2C SCL pada ESP32-S3 |
| GPIO4 | DHT11 DATA | Digital | Pin data sensor suhu/kelembapan |
| GPIO5 | Rain Sensor DO | Digital Input | Output digital sensor hujan |
| GPIO13 | Servo MG996R Signal (oranye) | PWM | Sinyal kontrol posisi servo |
| GPIO2 | LED Warning via R 220 Ohm | Digital Output | Indikator anti-oven warning |
| VIN | Adaptor +5V | Power Input | Input power utama dari adaptor |
| 3.3V | VCC semua sensor | Power Output | Sumber daya untuk BH1750, DHT11, Rain |
| GND | Common Ground | Ground | Semua GND harus terhubung |

# DIAGRAM WIRING (Teks)

ADAPTOR DC 5V 3A (colok ke stopkontak 220V)
    |
    v
JACK DC FEMALE SCREW TERMINAL
    |             |
    +5V           GND
    |             |
    |--- VIN ESP32-S3-N16R8
    |             |--- GND ESP32 --- GND BUS (semua GND terhubung di sini)
    |             |                    |--- GND BH1750
    |             |                    |--- GND DHT11
    |             |                    |--- GND Rain Module
    |             |                    |--- GND Servo (coklat)
    |             |                    |--- GND LED
    |             |
    |             |--- 3.3V ESP32 --- 3.3V BUS
    |                                  |--- VCC BH1750
    |                                  |--- VCC DHT11
    |                                  |--- VCC Rain Module
    |
    |--- [CAPACITOR 470uF] --- VCC Servo MG996R (merah)
    |    kaki (+) ke +5V        (power servo langsung dari adaptor,
    |    kaki (-) ke GND         BUKAN dari ESP32)
    |
    v
ESP32-S3-N16R8 GPIO Connections:
    GPIO8  (SDA) -----> BH1750 SDA
    GPIO9  (SCL) -----> BH1750 SCL
    GPIO4  -----> DHT11 DATA
    GPIO5  -----> Rain Sensor DO (JANGAN sambung AO)
    GPIO13 -----> Servo MG996R Signal (oranye)
    GPIO2  -----> Resistor 220 Ohm -----> LED Merah (+) -----> GND

Smart Greenhouse IoT - Dokumen Komponen v1.0
13525004@std.stei.itb.ac.id | April 2026